附件1

2017年全国引航员登/离轮水域修订表

| 序号 | 辖区 | 港区 （图标名称） | 标识位置 | 登/离轮水域 | 船舶限 制要求 | 天气限 制要求 | 吃水或船长 限制要求 | 特殊要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 河北海事局 | 黄骅港1号 |  | 38°29′.62N,118°14′.83E 38°30′.01N,118°15′.73E 38°29′.05N,118°16′.54E 38°28′.62N,118°15′.60E | 普通货船 | 风力≤6级，能见度＞1千米 | 登轮: 吃水＜12米,离轮: 吃水＜14.5米 | 煤炭港区 | 调整形状、位置 和吃水限制要求 |
| 32 | 河北海事局 | 黄骅港2号 |  | 38°28′.40N,118°12′.16E 38°27′.43N,118°12′.94E 38°25′.41N,118°08′.49E 38°26′.41N,118°07′.75E | 普通货船 | 风力≤6级，能见度＞1千米 | 登轮: 吃水＜10米,离轮: 吃水＜12米 | 煤炭港区 | 调整形状、位置 和吃水限制要求 |
| 33 | 河北海事局 | 黄骅港3号 |  | 38°25′.62N,118°05′.62E 38°24′.64N,118°06′.76E 38°23′.84N,118°05′.00E 38°24′.82N,118°04′.22E | 普通货船 | 风力≤6级，能见度＞1千米 | 登轮: 吃水＜8米,离轮: 吃水＜10米 | 煤炭港区 | 调整形状、位置 和吃水限制要求 |
| 34 | 河北海事局 | 黄骅港4号 |  | 38°36′.07N,118°22′.04E 38°36′.82N,118°21′.10E 38°34′.59N,118°18′.13E 38°33′.78N,118°18′.86E | 普通货船 | 风力≤6级，能见度＞1海里 | 吃水＜16米 | 综合港区 | 调整形状、位置 和吃水限制要求 |
| 序号 | 辖区 | 港区 （图标名称） | 标识位置 | 登/离轮水域 | 船舶限 制要求 | 天气限 制要求 | 吃水或船长 限制要求 | 特殊要求 | 备注 |
| 35 | 河北海事局 | 黄骅港5号 |  | 38°28′.9N,118°11′.26E 38°30′.78N,118°09′.93E 38°33′.24N,118°15′.40E 38°31′.41N,118°16′.77E | 普通货船 | 风力≤6级，能见度＞1千米 | 吃水＜13.5米 | 综合港区 | 调整形状、位置 和吃水限制要求 |
| 36 | 河北海事局 | 黄骅港6号 | 38°40′.52N, 118°28′.58E | 半径0.8海里 | 普通货船 | 风力≤6级，能见度＞1海里 | 吃水＞17米 | 综合港区 | 调整位置和吃水限制要求 |
| 49 | 天津海事局 | 大沽口2号 登轮区 |  | 38°53´.54N,117°56´.37E 38°53´.97N,117°56´.78E 38°52´.75N,117°58´.86E 38°52´.32N,117°58´.44E |  |  | 吃水<6米 |  | 修订名称，调整位置和吃水限制要求 |
| 50 | 天津海事局 | 大沽口2号 离轮区 |  | 38°52´.94N,117°55´.80E 38°53´.37N,117°56´.21E 38°52´.16N,117°58´.28E 38°51´.73N,117°57´.86E |  |  | 吃水<6米 |  | 修订名称，调整位置和吃水限制要求 |
| 51 | 天津海事局 | 大沽口 登离轮区 | 38º47´.25N, 118º06´.50E | 半径1海里 |  |  | 吃水>8米 |  | 调整位置 |
| 53 | 山东海事局 | 威海港南港区１号 | 37°31′.50N, 122°17′.75E | 半径0.5海里 | 5万吨级以上及首次到港船舶 |  |  |  | 增加了船舶要求 |
| 54 | 山东海事局 | 威海港南港区２号 | 37°30′.00N, 122°15′.70E | 半径0.5海里 |  |  |  |  | 删除了船舶要求 |
| 序号 | 辖区 | 港区 （图标名称） | 标识位置 | 登/离轮水域 | 船舶限 制要求 | 天气限 制要求 | 吃水或船长 限制要求 | 特殊要求 | 备注 |
| 64 | 山东海事局 | 日照港岚山港区南作业区2号 | 35°03′.80N, 119°37′.77E | 半径500米 |  |  | 吃水≥14米或船长≥250米 |  | 调整位置 |
| 69 | 山东海事局 | 龙口港区1号 | 37°38′.78N, 120°11′.72E | 半径0.3海里 |  | 风力＜6级 | 吃水＜9.5米 |  | 调整位置 |
| 74 | 山东海事局 | 芝罘湾港区、牟平作业区2号 | 37°38′.50N, 121°29′.00E | 半径500米 |  |  | 吃水＜16米 |  | 调整吃水限制 |
| 75 | 山东海事局 | 烟台港西港区1号 | 37°47′.00N, 121°12′.50E | 半径500米 |  |  | 吃水＜15.5米东行或北上船舶离轮点 | 5号锚地锚泊船和吃水不受限的直靠船 | 增加特殊要求 |
| 76 | 山东海事局 | 烟台港西港区2号 | 37°48′.50N, 121°08′.00E | 半径500米 |  |  | 吃水＜15.5米北上或西行船舶离轮点 | 6号锚地锚泊船和吃水不受限的直靠船 | 增加特殊要求 |
| 315 | 山东海事局 | 日照港岚山港区中作业区1号 | 35°04′.50N, 120°02′.50E | 半径1500米 | VLCC | 风力≤6级 | 吃＞20.5米 |  | 调整吃水 |
| 316 | 山东海事局 | 日照港岚山港区中作业区2号 | 35°07′.50N, 119°46′.00E | 半径1000米 |  | 风力≤6级 | 15.0米≤吃水≤20.5米或船长≥250米 |  | 调整吃水及船舶长度要求 |
| 321 | 山东海事局 | 烟台港西港区3号 | 38°04′.00N, 121°17′.00E | 半径500米 |  |  | 吃水＞18.5米 | 7号锚地锚泊船、吃水受限直靠船和离泊船 | 增加特殊要求 |
| 序号 | 辖区 | 港区 （图标名称） | 标识位置 | 登/离轮水域 | 船舶限 制要求 | 天气限 制要求 | 吃水或船长 限制要求 | 特殊要求 | 备注 |
| 86 | 江苏海事局 | 镇江港1号 |  | 镇江港海轮锚地 | 普通船舶 | 风力＜7级，能见度>1500米 | 依实际水深确定 |  | 修订限制要求 |
| 89 | 江苏海事局 | 常州港1号 |  | 常州港海轮锚地 | 普通船舶 | 风力＜7级 能见度＞1500米 | 依实际水深确定 |  | 更改名称、修订限制要求 |
| 90 | 江苏海事局 | 江阴港1号 |  | 长江江苏段#15停泊区 | 普通船舶 | 风力＜7级 能见度＞1500米 | 依实际水深确定 |  | 调整登/离轮水域 |
| 91 | 江苏海事局 | 江阴港2号 |  | 长江江苏段江阴锚地 | 普通船舶 | 风力＜7级 能见度＞1500米 |  |  | 修订限制要求 |
| 92 | 江苏海事局 | 张家港港1号 |  | 长江江苏段#8海轮锚地 | 普通船舶 | 风力＜7级 能见度＞1500米 | 依实际水深确定 |  | 调整登/离轮水域 |
| 93 | 江苏海事局 | 张家港港2号 |  | 张家港危险品锚地 | 油轮、危险品船 | 风力＜7级 能见度＞1500米 | 依实际水深确定 |  | 修订限制要求 |
| 94 | 江苏海事局 | 常熟港1号 |  | 常熟海轮锚地 | 大型船舶 | 风力＜7级 能见度＞1500米 | 依实际水深确定 |  | 修订限制要求 |
| 95 | 江苏海事局 | 常熟港2号 |  | 常熟港过驳锚地 | 普通货船 | 风力＜7级 能见度＞1500米 | 依实际水深确定 |  | 修订限制要求 |
| 99 | 江苏海事局 | 南通港1号 |  | 南通联检锚地 | 普通船舶 | 风力＜7级 能见度＞1500米 | 依实际水深确定 |  | 修订限制要求 |
| 100 | 江苏海事局 | 南通港2号 |  | 南通港2号甲锚地 | 普通船舶 | 风力＜7级 能见度＞1500米 | 依实际水深确定 |  | 修订限制要求 |
| 101 | 江苏海事局 | 南通港3号 |  | 长江江苏段#6停泊区 | 普通船舶 | 风力＜7级 能见度＞1500米 | 依实际水深确定 |  | 调整登/离轮水域 |
| 序号 | 辖区 | 港区 （图标名称） | 标识位置 | 登/离轮水域 | 船舶限 制要求 | 天气限 制要求 | 吃水或船长 限制要求 | 特殊要求 | 备注 |
| 102 | 江苏海事局 | 太仓港1号 |  | 太仓港海轮锚地 | 普通船舶 | 风力≤7级,能见度＞1000米 | 依实际水深确定 |  | 修订限制要求 |
| 103 | 江苏海事局 | 太仓港2号 |  | 太仓危险品锚地 | 油轮、危险品船舶 | 风力≤7级,能见度＞1000米 | 依实际水深确定 |  | 修订限制要求 |
| 327 | 江苏海事局 | 太仓港3号 |  | 浏河海轮锚地 | 普通船舶 | 风力≤7级,能见度＞1000米 | 依实际水深确定 |  | 修订限制要求 |
| 104 | 连云港海事局 | 连云港港1号 | 34°46′.46N, 119°33′.90E | 半径0.4海里 | 2万吨级及以下各类船舶 | 风力＜7级， 浪高≤1.5米 能见度＞0.6海里 | 吃水≤7米 船长≤170米 |  | 辖区名称改变 |
| 105 | 连云港海事局 | 连云港港2号 | 34°47′.74N, 119°37′.33E | 半径0.3海里 | 5万吨级及以下各类船舶 | 风力＜7级 浪高≤1.5米 能见度＞0.6海里 | 吃水≤9米 船长≤225米 |  | 辖区名称改变 |
| 106 | 连云港海事局 | 连云港港3号 | 34°49′.58N, 119°41′.72E | 半径0.3海里 | 7万吨级及以下各类船舶 | 风力＜7级 浪高≤1.5米 能见度＞0.6海里 | 吃水≤13米 船长≤230米 |  | 辖区名称改变 |
| 107 | 连云港海事局 | 连云港港4号 | 34°51′.76N, 119°46′.94E | 半径0.3海里 | 10万吨级及以下各类船舶 | 风力＜7级 浪高≤1.5米 能见度＞1.0海里 | 吃水≤14.5米 船长≤250米 |  | 辖区名称改变 |
| 108 | 连云港海事局 | 连云港港7号 | 34°48′.39N, 119°42′.09E | 半径0.3海里 | 10万吨级及以下各类船舶 | 风力＜7级 浪高≤1.5米 能见度＞1.0海里 | 吃水≤14.5米 船长≤250米 |  | 辖区名称改变 图标名称改变 |
| 109 | 连云港海事局 | 连云港港8号 | 34°51′.24N, 119°49′.76E | 半径0.5海里 | 15万吨级及以下各类船舶 | 风力＜7级 浪高≤1.5米 能见度＞1.5海里 | 吃水≤18.5米 船长≤300米 |  | 辖区名称改变 图标名称改变 |
| 序号 | 辖区 | 港区 （图标名称） | 标识位置 | 登/离轮水域 | 船舶限 制要求 | 天气限 制要求 | 吃水或船长 限制要求 | 特殊要求 | 备注 |
| 110 | 连云港海事局 | 盐城大丰港1 号 | 33°34′.50N, 120°47′.00E | 半径0.5海里 | 5万吨级及以下各类 船舶 | 风力＜7级 浪高≤1.5米 能见度＞1.0海 | 吃水≤11米 船长≤230米 |  | 辖区名称改变 |
| 111 | 连云港海事局 | 盐城大丰港2 号 | 33°20′.70N, 120°50′.70E | 半径0.3海里 | 2万吨级及以下各类 船舶 | 风力＜7级 浪高≤1.5米 能见度＞1.0海 | 吃水≤13米 船长≤230米 |  | 辖区名称改变 |
| 112 | 连云港海事局 | 盐城大丰港3 号 | 33°16′.70N, 120°52′.20E | 半径0.3海里 | 5万吨级及以下各类 船舶 | 风力＜7级 浪高≤1.5米 能见度＞1.0海 | 吃水≤13.5米 船长≤230米 |  | 辖区名称改变 |
| 330 | 广东海事局 | 珠海港高栏港区、江门港新会港区1号 | 21°47′.70N, 113°15′.40E | 半径0.5海里 | 大型船舶 |  | 吃水≥13.0米或船长≥250米 |  | 调整位置 |
| 274 | 海南海事局 | 洋浦港1号 （离轮点） | 19°48′.80N, 109°04′.20E | 半径0.4海里 | 大型原油船 | 风力≤7级，能见度＞2海里，浪高＜2米 | 吃水＜20米 |  | 调整标识位置，修订吃水限制、特殊要求 |
| 275 | 海南海事局 | 洋浦港2号 （登轮点） | 19°49′.00N, 108°56′.40E | 半径1海里 | 大型原油船 | 风力≤7级，能见度＞2海里，浪高＜2米 | 吃水＜27米 |  | 修订图标名称、特殊要求 |
| 276 | 海南海事局 | 洋浦港3号 | 19°45′.00N, 109°07′.30E | 半径0.2海里 | 普通船舶 | 风力≤7级，能见度＞1000米 |  |  | 调整标识位置，修订图标名称、吃水限制要求 |
| 序号 | 辖区 | 港区 （图标名称） | 标识位置 | 登/离轮水域 | 船舶限 制要求 | 天气限 制要求 | 吃水或船长 限制要求 | 特殊要求 | 备注 |
| 277 | 海南海事局 | 洋浦港4号 | 19°43′.20N, 109°05′.50E | 半径0.4海里 | 普通船舶 | 风力≤7级，能见度＞1000米 | 吃水＜15.5米 |  | 修订特殊要求 |
| 278 | 海南海事局 | 洋浦港5号 | 19°44′.40N, 109°02′.60E | 半径0.4海里 | 大型成品油油船 | 风力＜7级，浪高＜1.5米，能见度＞1海里 | 吃水＜18.5米 |  | 修订天气限制要求、特殊要求 |
| 280 | 海南海事局 | 八所港1号 | 19°07′.20N, 108°36′.20E | 半径0.5海里 | 普通船舶、越南边贸船 | 风力＜7级 | 吃水＜9米 |  | 修订船舶限制要求 |
| 281 | 海南海事局 | 八所港2号 | 19°06′.25N, 108°34′.00E | 半径0.5海里 | 普通船舶 | 风力＜7级 | 吃水＜11米 |  | 调整标识位置，修订登离轮水域半径、船舶限制要求、吃水及特殊要求 |